2018年第7次课习题答案

——Vance吴方熠

答：

- Bundle Adjustment is slow不对是因为之前的研究中没有考虑到雅克比矩阵J和海森矩阵H的稀疏性质。根据《十四讲》中10.2.3小节，对于稀疏的H可以用Schur消元法等方法来实现边缘化（Marginalization），从而加速H的计算，进而提高整体BA的速度。

- BA中需要注意参数化的地方有：3D路标点和旋转。3D路标点可以表示成非齐次和齐次形式，若用非齐次形式表示，当点的距离很远时，点的坐标数值将会很大，此时的代价函数会变得很单调，步长将会变得很大；若使用齐次坐标来表示，则可以控制步长。而旋转的参数化方式可以用欧拉角、四元素和旋转矩阵。用欧拉角会存在约束和万向锁的问题。

- 海森矩阵H的稀疏性可以让BA实现实时，这在07年Georg Klein和David Murray提出的PTAM上得到了体现。

解：

根据BAL网站介绍的模型及数据格式，可确定相机的数据维度为9维，空间点的维度为3维，误差维度为2维。已知：

| Pc=RPw+t=exp(ξ^)PwPn=-Pc/Pc(z)Puv'=f∙rPn∙PnrPn=1.0+k1∙Pn2+k2∙¦¦Pn¦¦4 | （2.1） |
| --- | --- |

其中Pw、Pc、Pn、Puv分别表示点 P 在世界坐标系、相机坐标系、归一化相机坐标系和像素坐标系的坐标。

可确定误差函数为：

| eξ,f,k1,k2,Pw=Puv-Puv' | （2.2） |
| --- | --- |

则整体的雅克比矩阵为：

| J=Jδξ2×6Jf2×1Jk12×1Jk22×1JPw2×3 =∂e∂δξ∂e∂f∂e∂k1∂e∂k2∂e∂Pw | （2.3） |
| --- | --- |

下面我们分别讨论以上几项的值。根据公式（2.1）、（2.2）及链式求导法则可得：

| ∂e∂δξ=∂e∂Pc∙∂Pc∂δξ | （2.4） |
| --- | --- |

将公式（2.2）展开，有：

| e=uv1+f(1+k1r2+k2r4)xczcyczc1 eu=u+f(1+k1r2+k2r4)xczc ev=u+f(1+k1r2+k2r4)yczc | （2.5） |
| --- | --- |

其中，r2=(xczc)2+(yczc)2。对公式（2.5）进行求导可得：

| ∂eu∂xc=fzc1+k1r2+k2r4+2fxc2zc3k1+2k2r2 ∂eu∂yc=2fxcyczc3k1+2k2r2 ∂eu∂zc=-fxczc21+k1r2+k2r4-2fxcr2zc2k1+2k2r2 ∂ev∂xc=2fxcyczc3k1+2k2r2 ∂ev∂yc=fzc1+k1r2+k2r4+2fyc2zc3k1+2k2r2 ∂ev∂zc=-fyczc21+k1r2+k2r4-2fycr2zc2k1+2k2r2 | （2.6） |
| --- | --- |

将公式（2.6）结合起来，即为∂e∂Pc，对于∂Pc∂δξ 参考《十四讲》中的4.3.5小节，有：

| ∂Pc∂δξ=[I-Pc^] | （2.7） |
| --- | --- |

将公式（2.6）与（2.7）结合即为雅克比矩阵的第一项，对于第2至5项，根据（2.5）有：

| ∂e∂f=xczc(1+k1r2+k2r4)yczc(1+k1r2+k2r4) | （2.8） |
| --- | --- |
| ∂e∂k1=fxczcr2fyczcr2 | （2.9） |
| ∂e∂k2=fxczcr4fyczcr4 | （2.10） |
| ∂e∂Pw=∂e∂Pc∙∂Pc∂Pw=∂e∂Pc∙R | （2.11） |

至此雅克比矩阵以全部求得。

本题源码见附件。

以下为BAL数据集“problem-52-64053-pre.txt”的运行结果的截图：

图1 BAL数据集优化前（左）后（右）对比图

图2 BAL数据集优化过程截图

答：

- 对任意一点Pw投影在任意一图像j中的误差项error可表示为：

ePw,ξ=IPi-Ij1zcKexp⁡(ξ^)Pw

其中zc为点Pw投影到相机坐标系下的z坐标的值。

- 每个误差项error关联2个优化变量，分别是Pw和ξ。

- 误差项error关于各变量的雅克比矩阵如下：

第一项为JPw：

| JPw=∂e∂Pw=∂Ij∂Puv∙∂Puv∂Pc∙∂Pc∂Pw | （3.1） |
| --- | --- |

其中∂Ij∂Puv为投影点(u,v)的灰度梯度，参考《十四讲》公式（7.42）、（7.47）、（8.13）有：

| ∂Ij∂Puv=Iju+1,v-Iju-1,v2Iju,v+1-Iju,v-12 | （3.2） |
| --- | --- |
| Puv=uv1=fx0cx0fycy001xczcyczc1 u=fxxczc v=fyyczc |  |
| ∂Puv∂Pc=fxzc0-fxxczc20fyzc-fyyczc2 | （3.3） |
| ∂Pc∂Pw=R | （3.4） |

第二项为Jξ，可参考《十四讲》8.4.1小节，得出：

| Jξ=∂e∂δξ=-∂Ij∂Puv∙∂Puv∂Pc∙∂Pc∂δξ | （3.5） |
| --- | --- |

前两项上面已经得出，最后一项可参考《十四讲》4.3.5小节，有：

| ∂Pc∂δξ=[I-Pc^] | （3.6） |
| --- | --- |

答：

1.如果不要以x,y,zT的形式参数化每个点的话，可以使用逆深度来参数化。

根据论文《Inverse Depth Parametrization for Monocular SLAM》中描述，逆深度参数化点的公式如下图所示：

图3 逆深度参数化公式截图

其中Xi,Yi,ZiT为世界坐标系下点的坐标，xi,yi,ziT为相机坐标系下点的坐标，m(θ,∅) 表示相机光轴到路标点的旋转角度，ρ为相机光心到路标点的距离的导数。

2.patch取小一点更好。因为在不同的视角下，对于同一个三维点P来说，其附近的点的投影点的灰度值会不同。如果patch取的太大，要计算的周围点的灰度值变化程度更高，不利于匹配。故取小patch有助于提高匹配成功率。

3.直接法中的雅克比需要考虑灰度梯度，而特征点法不需要考虑；直接法中需要引入patch块，考虑特征点周围一定数目点的误差项，而特征点法仅考虑重投影误差，只有两个误差项。

4.假设误差项服从高斯分布，则误差项的平方服从卡方分布。根据表1中的卡方分布，先确定误差项的自由度（这里是16维），再确定置信度（一般假设为0.95），最后根据自由度和置信度查找卡方分布表就能得知Huber的阈值是多少。显然，阈值越低，其置信度就越高。

表1 卡方分布表

本题源码见附件，程序运行的结果截图如下：

图4 光流法BA优化效果

图5 光流法BA优化过程截图